Физ. лицо

__.__.202_  г.

Технические условия

на присоединение к сетям водоснабжения  №

Подводящий водопровод к зданию, находящемуся по адресу: __________________ разрешается подключить к существующим сетям водоснабжения.

1. Точку подключения определить в __________ водопроводном колодце в __ метрах от дома № ____________________.

2. Перед началом производства работ получить  акт выбора и обследования земельного

участка, согласованный комиссией заинтересованных лиц

3. Согласовать производство земляных работ с администрацией Ординского

муниципального округа.

4.  В месте врезки установить отключающую арматуру диаметром не более 25 мм,

5. Врезку в действующую сеть выполняют работники МП “Теплоплюс”.

6. Работы по устройству водопровода производить организациями, имеющими разрешение на данный вид работ.

7. Составить ситуационный план сетей водопровода.

8. Материал труб - полиэтилен, имеющий гигиенический сертификат. Перед пуском воды, трубу промыть и продезинфицировать.

9. В здании установить прибор учёта воды и зарегистрировать его в МП «Теплоплюс».

10.  В течении трёх  дней с момента подключения к водопроводу заключить с

МП «Теплоплюс» договор на потребление воды.

11. Считать границей ответственности за техническое состояние водопровода между МП “Теплоплюс” и потребителями точку подключения в магистральные сети.

12 . Давление в точке подключения составляет 1,5  кг/см2

13. Материал трубопровода в точке подключения: _________.

14. Диаметр трубопровода в точке подключения   ________ мм.

16. Потребители обязаны своевременно проводить ревизию, проверку работоспособности отключающей арматуры для обеспечения быстрого прекращения водоснабжения потребителя.

17. Заключить договор на водоснабжение с МП “Теплоплюс”.

18.  Данные технические условия действительны 18 месяцев со дня выдачи.

Энергетик МП «Теплоплюс»                                            ________________